DALY BMS INTERFACE Alternative open-source au PC Master Daly

Documentation de Projet & Plan des Livrables Projet : DalyBMS-Interface v1.0 Plateforme : Raspberry Pi CM5 (+ ESP32 optionnel) Installation : Santuario — Badalucco, Ligurie (IT) Protocole BMS : UART série 9600 baud — Protocole Daly propriétaire Date : 12 mars 2026

# Table des matières

Table des matières	1

1. Contexte et Objectifs	1

1.1 Contexte du projet	1

1.2 Objectifs	1

1.3 Contraintes et hypothèses	1

2. Architecture du Système	1

2.1 Vue d'ensemble	1

2.2 Flux de données	1

3. Plan du Projet	1

3.1 Phases et jalons	1

3.2 Résumé des phases	1

4. Livrables Détaillés	1

5. Synthèse des Livrables	1

5.1 Fonctionnalités couvertes vs PC Master Daly	1

6. Risques et Mitigations	1

# 1. Contexte et Objectifs

## 1.1 Contexte du projet

L'installation Santuario dispose de deux BMS Daly Smart gérant des packs LiFePO4 en configuration 16S (320Ah et 360Ah). Le logiciel officiel PC Master de Daly est limité à un usage Windows, requiert une connexion USB directe, et ne propose aucune intégration avec l'écosystème Victron/Venus OS ni avec une stack de monitoring (InfluxDB, Grafana, MQTT).

Ce projet vise à construire une interface complète, souveraine, accessible en réseau local, qui reproduit et dépasse les capacités du PC Master tout en s'intégrant nativement dans l'infrastructure existante.

## 1.2 Objectifs

- Reproduire 100% des fonctionnalités de lecture du PC Master Daly via l'interface UART

- Reproduire les fonctionnalités d'écriture (paramètres, seuils, commandes MOS)

- Fournir une interface web moderne accessible depuis n'importe quel appareil du réseau local

- Publier les métriques BMS vers MQTT, InfluxDB et Grafana

- Gérer les deux BMS Daly simultanément depuis une interface unique

- Conserver la compatibilité CAN bus existante (dbus-serialbattery vers Venus OS) sans conflit

## 1.3 Contraintes et hypothèses

| Contrainte | Détail |
| --- | --- |
| Protocole UART Daly | Binaire propriétaire, 9600 baud, start byte 0xA5 — documenté open-source |
| Pas d'interruption Venus OS | Le NanoPi reste maître VenusOS ; le CM5 est satellite de données |
| CAN bus non impacté | UART et CAN bus sont des interfaces séparées sur le Daly |
| Accès réseau uniquement | Interface web, pas d'écran local requis |
| Double BMS | Adressage Daly 0x01 (320Ah) et 0x02 (360Ah) sur le même bus UART |

# 2. Architecture du Système

## 2.1 Vue d'ensemble

Couche physique

| Composant | Rôle |
| --- | --- |
| Daly BMS ×2 | Source de données — UART 9600 baud, adresses 0x01 et 0x02 |
| USB/UART adapter (FT232R) | Pont USB ↔ UART vers Daly (port dédié sur RPi CM5) |
| RPi CM5 | Serveur principal — Python service + FastAPI + MQTT publisher |
| NanoPi (EasySolar) | Maître VenusOS — non modifié, consomme MQTT en subscriber |
| ESP32 (optionnel) | Interface locale standalone, rôle secondaire ou backup |

Couche logicielle

| Composant logiciel | Technologie |
| --- | --- |
| Service de communication UART | Python — pyserial, asyncio, couche protocol Daly |
| API REST backend | FastAPI (Python) — endpoints GET/POST sécurisés |
| Interface web frontend | React + Tailwind CSS — SPA responsive |
| Broker MQTT | Mosquitto local sur CM5 + bridge vers NanoPi |
| Time-series database | InfluxDB 2.x sur CM5 |
| Visualisation avancée | Grafana — dashboards pré-configurés |
| Gestionnaire de config | Fichier YAML — paramètres adressage, seuils alertes |

## 2.2 Flux de données

Daly BMS #1 (0x01) ──UART──┐ ├──► daly_uart_service.py (Python, asyncio) Daly BMS #2 (0x02) ──UART──┘ │ ├──► FastAPI REST ──► Interface Web (React) ├──► MQTT Publisher ──► Mosquitto CM5 │ └──► Bridge ──► NanoPi Mosquitto └──► InfluxDB Writer ──► Grafana Dashboards

# 3. Plan du Projet

## 3.1 Phases et jalons

| P1 | Fondations — Communication UART & Protocole | Semaine 1–2 |
| --- | --- | --- |
| T1.1 | Implémentation couche protocole Daly UART (parsing binaire, framing 0xA5) | D1 — Module Protocol |
| T1.2 | Service Python asyncio de polling cyclique (1s) des deux BMS | D1 — Service UART |
| T1.3 | Tests unitaires et validation sur hardware réel | D1 — Tests |
| T1.4 | Couche d'écriture : commandes paramètres et contrôle MOS | D2 — Write layer |

| P2 | Backend — API REST & Persistance | Semaine 3–4 |
| --- | --- | --- |
| T2.1 | API FastAPI : endpoints GET monitoring temps réel | D3 — API REST |
| T2.2 | API FastAPI : endpoints POST commandes et configuration | D3 — API REST |
| T2.3 | Intégration MQTT publisher (topics structurés par BMS) | D4 — MQTT |
| T2.4 | Intégration InfluxDB — schéma measurements et tags | D5 — InfluxDB |
| T2.5 | Système d'alertes configurable (seuils YAML) | D6 — Alertes |

| P3 | Frontend — Interface Web | Semaine 5–7 |
| --- | --- | --- |
| T3.1 | Architecture React SPA — routing, state management, dark mode | D7 — Web App |
| T3.2 | Dashboard monitoring temps réel (tensions, courant, SOC, températures) | D7 — Dashboard |
| T3.3 | Vue cellules individuelles avec graphique SVG et historique | D7 — Cellules |
| T3.4 | Panneau alarmes et journal d'événements | D7 — Alarmes |
| T3.5 | Interface configuration paramètres BMS avec confirmations | D7 — Config |
| T3.6 | Interface de contrôle MOS et calibration SOC | D7 — Contrôle |
| T3.7 | Vue comparative dual-BMS côte à côte | D7 — Dual BMS |

| P4 | Intégrations & Déploiement | Semaine 8–9 |
| --- | --- | --- |
| T4.1 | Dashboards Grafana pré-configurés (import JSON) | D8 — Grafana |
| T4.2 | Bridge MQTT vers NanoPi Mosquitto (dbus-mqtt-devices) | D9 — Bridge |
| T4.3 | Script d'installation automatisé (systemd services) | D10 — Deploy |
| T4.4 | Configuration Docker Compose complète NON implémentée | D10 — Docker |
| T4.5 | Tests d'intégration end-to-end sur installation réelle | D11 — Tests |

| P5 | Documentation & Finalisation | Semaine 10 |
| --- | --- | --- |
| T5.1 | Documentation API (OpenAPI/Swagger auto-générée) | D12 — API Doc |
| T5.2 | Guide d'installation et de configuration | D12 — Guide |
| T5.3 | Guide de troubleshooting et maintenance | D12 — Maint. |

## 3.2 Résumé des phases

| Phase | Intitulé | Durée estimée |
| --- | --- | --- |
| P1 | Fondations — UART & Protocole | 2 semaines |
| P2 | Backend — API REST & Persistance | 2 semaines |
| P3 | Frontend — Interface Web | 3 semaines |
| P4 | Intégrations & Déploiement | 2 semaines |
| P5 | Documentation & Finalisation | 1 semaine |
| Total |  | 10 semaines |

# 4. Livrables Détaillés

Chaque livrable constitue un composant autonome, testable et versionnable du projet. Les livrables sont organisés du plus bas niveau (protocole) vers le plus haut niveau (documentation).

| D1 | Module de Communication UART — daly_protocol.py |
| --- | --- |
| Phase : P1 ¦ Type : Code Python ¦ Responsable : Développeur |  |
| ▸ Implémentation complète du protocole binaire Daly (start byte 0xA5, length, command ID, checksum) |  |
| ▸ Fonctions de lecture : SOC/tensions/courant, tensions cellules, températures, statut protections, MOS state, infos pack, balancing state, statistiques cycles |  |
| ▸ Gestion du multi-adressage (BMS 0x01 et 0x02 sur le même bus UART) |  |
| ▸ Timeout et retry automatique (3 tentatives, 500ms timeout par défaut) |  |
| ▸ Logging structuré de toutes les trames TX/RX avec timestamp |  |
| ▸ Gestion d'erreurs robuste : CRC invalide, timeout, réponse vide |  |
| ▸ Interface de bas niveau : open_port(), send_frame(), receive_frame(), close_port() |  |
| ▸ Tests unitaires pytest avec fixtures de trames Daly réelles capturées |  |

| D2 | Couche d'Écriture — Commandes et Paramètres |
| --- | --- |
| Phase : P1 ¦ Type : Code Python ¦ Responsable : Développeur |  |
| ▸ Commandes MOS : forcer CHG ON/OFF, DSG ON/OFF avec confirmation d'état retour |  |
| ▸ Calibration SOC : set_soc(value), force_full(), force_empty() |  |
| ▸ Reset BMS : reset() avec délai de reconnexion géré |  |
| ▸ Écriture paramètres protections : OVP/UVP cellule et pack, OCP charge/décharge, SCP |  |
| ▸ Écriture paramètres thermiques : OTP, UTP charge/décharge et seuils de récupération |  |
| ▸ Écriture paramètres balancing : activation, tension de déclenchement, delta déclenchement |  |
| ▸ Écriture paramètres pack : capacité nominale, nombre de cellules, chimie |  |
| ▸ File de commandes (asyncio.Queue) pour séquencement sécurisé — pas d'écriture concurrente |  |
| ▸ Vérification post-écriture : relecture du registre pour confirmer l'application |  |

| D3 | API REST — FastAPI Backend |
| --- | --- |
| Phase : P2 ¦ Type : Code Python / OpenAPI ¦ Responsable : Développeur |  |
| ▸ GET /api/v1/bms/{id}/status — statut complet temps réel (JSON structuré) |  |
| ▸ GET /api/v1/bms/{id}/cells — tensions et état balancing de toutes les cellules |  |
| ▸ GET /api/v1/bms/{id}/temperatures — valeurs par sonde NTC |  |
| ▸ GET /api/v1/bms/{id}/alarms — flags de protection actifs |  |
| ▸ GET /api/v1/bms/{id}/config — lecture configuration actuelle du BMS |  |
| ▸ GET /api/v1/bms/{id}/history?duration=1h — historique ring buffer en mémoire |  |
| ▸ GET /api/v1/system/status — état des deux BMS + état des services |  |
| ▸ POST /api/v1/bms/{id}/mos — contrôle MOSFET (body JSON : {chg: bool, dsg: bool}) |  |
| ▸ POST /api/v1/bms/{id}/soc — calibration SOC (body : {value: float}) |  |
| ▸ POST /api/v1/bms/{id}/config — écriture paramètres (avec validation des plages) |  |
| ▸ POST /api/v1/bms/{id}/reset — reset BMS (protégé par token de confirmation) |  |
| ▸ WebSocket /ws/bms/{id}/stream — flux temps réel push vers le frontend |  |
| ▸ Documentation Swagger UI auto-générée sur /docs |  |
| ▸ Authentification optionnelle par API key (header X-API-Key) |  |

| D4 | Intégration MQTT |
| --- | --- |
| Phase : P2 ¦ Type : Code Python / Configuration ¦ Responsable : Développeur |  |
| ▸ Publication sur topics structurés : santuario/bms/{id}/{metric} (ex: santuario/bms/1/soc) |  |
| ▸ Topics publiés : soc, voltage, current, power, cell_voltages (JSON array), temperatures, alarms, mos_state, balancing |  |
| ▸ QoS 1 pour métriques critiques (alarmes, état MOS), QoS 0 pour métriques continues |  |
| ▸ Retain = true sur topics de statut pour nouveaux subscribers |  |
| ▸ Intervalle de publication configurable (défaut 5s pour métriques, 1s pour alarmes) |  |
| ▸ Reconnexion automatique avec backoff exponentiel (max 60s) |  |
| ▸ Bridge MQTT optionnel vers Mosquitto NanoPi (port 1883) pour intégration Venus OS |  |
| ▸ Topics compatibles avec dbus-mqtt-devices pour injection dans GX D-Bus si requis |  |
| ▸ Configuration dans config.yaml : broker_host, broker_port, topics prefix, qos |  |

| D5 | Intégration InfluxDB — Persistance Time-Series |
| --- | --- |
| Phase : P2 ¦ Type : Code Python / InfluxDB ¦ Responsable : Développeur |  |
| ▸ Schéma de measurements : bms_status, bms_cells, bms_temperatures, bms_alarms, bms_events |  |
| ▸ Tags : bms_id, bms_name (ex: pack_320ah), installation (santuario) |  |
| ▸ Fields bms_status : soc, voltage, current, power, state_of_health, cycle_count |  |
| ▸ Fields bms_cells : cell_01 à cell_16 (tension mV), cell_min, cell_max, cell_delta, cell_avg |  |
| ▸ Fields bms_temperatures : sensor_01 à sensor_08 (°C), temp_min, temp_max |  |
| ▸ Fields bms_alarms : chaque flag de protection en boolean |  |
| ▸ Fields bms_events : event_type, event_value, trigger_count |  |
| ▸ Batch write (50 points ou 5s max) pour optimiser les performances |  |
| ▸ Rétention : 30 jours full resolution, 1 an en downsampling 1min (task Flux auto-configurée) |  |
| ▸ Script de création du bucket, org, token et tâches de downsampling |  |

| D6 | Système d'Alertes |
| --- | --- |
| Phase : P2 ¦ Type : Code Python / YAML ¦ Responsable : Développeur |  |
| ▸ Détection des alarmes BMS hardware (lecture registre flags Daly) |  |
| ▸ Alertes logicielles configurables dans config.yaml : seuils personnalisés indépendants des seuils BMS |  |
| ▸ Types d'alertes : cell_voltage_high, cell_voltage_low, cell_delta_high, soc_low, soc_critical, temp_high, current_high |  |
| ▸ Notification Telegram : message formaté avec valeur, seuil, horodatage, identité du BMS |  |
| ▸ Notification Email (SMTP) : alternative ou complément Telegram |  |
| ▸ Hysteresis configurable pour éviter les notifications répétitives (ex: alerte à 3.60V, clear à 3.55V) |  |
| ▸ Journal d'événements persistant (SQLite) avec timestamp, type, valeur, durée |  |
| ▸ Endpoint API GET /api/v1/alerts/history pour consultation depuis l'interface web |  |
| ▸ Silencing temporaire d'une alarme depuis l'interface web (snooze 1h/4h/24h) |  |

| D7 | Interface Web — Frontend React |
| --- | --- |
| Phase : P3 ¦ Type : React / TypeScript / Tailwind CSS ¦ Responsable : Développeur |  |
| ▸ Architecture SPA React avec React Router (4 sections principales) |  |
| ▸ Connexion temps réel via WebSocket — pas de polling, latence <500ms |  |
| ▸ MODE SOMBRE/CLAIR — couleur principale #1d6fa4 (Victron-compatible) |  |
| ▸ Page Dashboard : SOC gauge animé, voltage/current/power grandes valeurs, état MOS, balancing indicator |  |
| ▸ Page Cellules : grille 16 cellules avec valeur mV, code couleur (vert/orange/rouge), mise en évidence cellules déséquilibrées |  |
| ▸ Page Cellules : graphique SVG range bars (Y-axis 3.00V–3.60V), cellules #8 et #16 en rouge |  |
| ▸ Page Cellules : historique min/max/current via ring buffer 60s (identique Node-RED existant) |  |
| ▸ Page Températures : gauge par sonde NTC, courbe historique 1h |  |
| ▸ Page Alarmes : tableau d'alarmes actives avec timestamp, journal des événements passés, compteurs |  |
| ▸ Page Configuration : formulaire par groupe de paramètres, validation de plage, confirmation en deux étapes |  |
| ▸ Page Contrôle : boutons MOS CHG/DSG avec état live, bouton calibration SOC, bouton reset avec modal de confirmation |  |
| ▸ Page Dual-BMS : vue comparative côte à côte des deux packs (voltages, SOC, delta cellule) |  |
| ▸ Page Statistiques : compteur cycles, énergie chargée/déchargée cumulée, graphique SOC sur 7j |  |
| ▸ Barre de navigation avec indicateur de connectivité et état des deux BMS |  |
| ▸ Responsive design — utilisable sur smartphone, tablette, desktop |  |
| ▸ Export CSV depuis l'interface pour toutes les pages de données |  |

| D8 | Dashboards Grafana |
| --- | --- |
| Phase : P4 ¦ Type : JSON / Grafana ¦ Responsable : Développeur |  |
| ▸ Dashboard BMS Overview : SOC, voltage, current, power — 24h glissantes |  |
| ▸ Dashboard Cell Voltages : heatmap 16 cellules, évolution temporelle, delta min-max |  |
| ▸ Dashboard Temperatures : courbe multi-sondes, alertes thermiques |  |
| ▸ Dashboard Energy : énergie journalière chargée/déchargée, cumul mensuel, cycles |  |
| ▸ Dashboard Alarms : timeline des alarmes, compteurs, durées |  |
| ▸ Dashboard Dual BMS Comparison : comparaison parallèle packs 320Ah / 360Ah |  |
| ▸ Variables Grafana : sélection BMS, fenêtre temporelle, résolution |  |
| ▸ Annotations automatiques sur les événements d'alarme (depuis InfluxDB) |  |
| ▸ Export des dashboards en JSON pour sauvegarde et réimport |  |
| ▸ Alerting Grafana configuré en parallèle des alertes Python (redondance) |  |

| D9 | Bridge MQTT ↔ NanoPi / Venus OS |
| --- | --- |
| Phase : P4 ¦ Type : Configuration Mosquitto / Python ¦ Responsable : Développeur |  |
| ▸ Configuration bridge Mosquitto CM5 → NanoPi Mosquitto (port 1883) |  |
| ▸ Filtrage des topics bridgés (uniquement métriques utiles à Venus OS) |  |
| ▸ Service dbus-mqtt-devices optionnel sur NanoPi pour métriques BMS dans VRM |  |
| ▸ Publication virtuelle service com.victronenergy.battery depuis données UART si CAN non disponible |  |
| ▸ Topics MQTT supplémentaires pour Node-RED NanoPi : bms/1/cell_voltages (JSON), bms/1/alarms |  |
| ▸ Compatibilité avec les flows Node-RED existants (ring buffer, dashboard dual-BMS) |  |
| ▸ Documentation des topics publiés avec format payload et intervalle |  |

| D10 | Scripts de Déploiement |
| --- | --- |
| Phase : P4 ¦ Type : Bash / SystemD / Docker ¦ Responsable : Développeur |  |
| ▸ Script install.sh : installation automatique dépendances Python, Node.js, InfluxDB, Grafana |  |
| ▸ Service systemd daly-uart.service : démarrage automatique, restart on failure, logs journald |  |
| ▸ Service systemd daly-api.service : FastAPI en production avec Uvicorn workers |  |
| ▸ Service systemd daly-frontend.service : serving des fichiers React buildés |  |
| ▸ Configuration Nginx : reverse proxy /api → FastAPI, / → React, /ws → WebSocket |  |
| ▸ docker-compose.yml complet (option alternative) : daly-service, daly-api, daly-frontend, influxdb, grafana, mosquitto |  |
| ▸ Script backup.sh : export configuration BMS + dashboards Grafana + base InfluxDB |  |
| ▸ Script update.sh : mise à jour de l'application sans perte de configuration |  |
| ▸ Fichier config.yaml documenté avec toutes les options et leurs valeurs par défaut |  |

| D11 | Plan de Tests et Validation |
| --- | --- |
| Phase : P4 ¦ Type : Tests / Documentation ¦ Responsable : Développeur |  |
| ▸ Tests unitaires pytest : couverture >80% du module protocole UART |  |
| ▸ Tests d'intégration : simulation de trames Daly (fixtures hexadécimales réelles) |  |
| ▸ Tests API : suite Pytest + HTTPx couvrant tous les endpoints GET et POST |  |
| ▸ Tests end-to-end : scénario de lecture complète sur hardware réel (les deux BMS) |  |
| ▸ Test de charge : polling continu 24h — vérification absence de memory leak |  |
| ▸ Test de reconnexion : coupure UART, vérification recovery automatique |  |
| ▸ Test de concurrence : lecture + écriture simultanées — vérification queue et mutex |  |
| ▸ Checklist de validation hardware : liste de vérifications à effectuer sur site |  |
| ▸ Rapport de validation final avec captures d'écran et comparaison PC Master vs interface |  |

| D12 | Documentation Complète |
| --- | --- |
| Phase : P5 ¦ Type : Markdown / HTML ¦ Responsable : Développeur |  |
| ▸ README.md principal : présentation, architecture, prérequis, installation rapide |  |
| ▸ INSTALLATION.md : guide pas à pas de l'installation sur RPi CM5 (et ESP32 optionnel) |  |
| ▸ CONFIGURATION.md : référence complète du fichier config.yaml, toutes les options documentées |  |
| ▸ API.md : documentation de tous les endpoints REST avec exemples de requêtes/réponses |  |
| ▸ PROTOCOL.md : documentation du protocole Daly UART (commandes, structure trames, CRC) |  |
| ▸ MQTT_TOPICS.md : liste complète des topics publiés avec format payload et description |  |
| ▸ GRAFANA.md : guide d'import des dashboards et personnalisation |  |
| ▸ TROUBLESHOOTING.md : résolution des problèmes courants (port série, adressage, parsing) |  |
| ▸ MAINTENANCE.md : procédures de backup, mise à jour, vérification santé des services |  |
| ▸ CHANGELOG.md : historique des versions et des modifications |  |

# 5. Synthèse des Livrables

| ID | Livrable | Phase | Type | Dépendances |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Module Communication UART | P1 | Code Python | — |
| D2 | Couche d'Écriture Commandes | P1 | Code Python | D1 |
| D3 | API REST FastAPI | P2 | Code Python | D1, D2 |
| D4 | Intégration MQTT | P2 | Code Python | D1 |
| D5 | Persistance InfluxDB | P2 | Code Python | D1 |
| D6 | Système d'Alertes | P2 | Code Python | D3, D4 |
| D7 | Interface Web React | P3 | TypeScript/React | D3 |
| D8 | Dashboards Grafana | P4 | JSON/Grafana | D5 |
| D9 | Bridge MQTT NanoPi | P4 | Config/Python | D4 |
| D10 | Scripts de Déploiement | P4 | Bash/SystemD | D1–D9 |
| D11 | Plan de Tests & Validation | P4 | Tests | D1–D9 |
| D12 | Documentation Complète | P5 | Markdown | D1–D11 |

## 5.1 Fonctionnalités couvertes vs PC Master Daly

| Fonctionnalité PC Master | Couverture dans ce projet |
| --- | --- |
| Lecture monitoring temps réel (SOC, tension, courant) | ✅ D1 + D3 + D7 |
| Lecture tensions individuelles 16 cellules | ✅ D1 + D3 + D7 |
| Lecture températures sondes NTC | ✅ D1 + D3 + D7 |
| Lecture état protections / alarmes | ✅ D1 + D3 + D7 |
| Lecture état MOS CHG/DSG | ✅ D1 + D3 + D7 |
| Configuration seuils de protection | ✅ D2 + D3 + D7 |
| Configuration paramètres balancing | ✅ D2 + D3 + D7 |
| Configuration capacité et topologie pack | ✅ D2 + D3 + D7 |
| Commandes MOS CHG/DSG forcées | ✅ D2 + D3 + D7 |
| Calibration SOC 0% / 100% / valeur libre | ✅ D2 + D3 + D7 |
| Reset BMS | ✅ D2 + D3 + D7 |
| Statistiques cycles et énergie cumulée | ✅ D1 + D3 + D7 |
| Historique graphique des métriques | ✅ D5 + D8 (dépasse PC Master) |
| Alertes et notifications | ✅ D6 (dépasse PC Master) |
| Gestion multi-BMS simultanée | ✅ D1 + D3 + D7 (dépasse PC Master) |
| Intégration MQTT / Grafana / InfluxDB | ✅ D4 + D5 + D8 (dépasse PC Master) |
| Accès réseau (sans USB direct) | ✅ Architecture Web (dépasse PC Master) |

# 6. Risques et Mitigations

| Risque | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Protocole UART Daly incomplet pour certaines commandes d'écriture | Moyen | Capture de trames PC Master via logic analyser comme référence |
| Conflit port série avec autres adaptateurs FT232R (udev) | Élevé | Port USB dédié sur CM5 pour Daly UART, règle udev par serial number |
| Adressage dual-BMS sur même bus UART — collisions | Moyen | Mutex asyncio + file de commandes séquencée, pas d'accès concurrent |
| Performances React sur réseau WiFi lent (vallée Badalucco) | Faible | WebSocket push (pas de polling), bundle optimisé, Service Worker |
| InfluxDB consommation mémoire RPi CM5 | Faible | Rétention 30j, downsampling automatique, limite mémoire configurée |
| Incompatibilité version firmware Daly | Moyen | Tests sur les deux BMS réels en P1, ajustements parsing si nécessaire |

Document généré automatiquement — Projet DalyBMS Interface v1.0 — Santuario, Badalucco